MARCHE PRIVÉ de TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MAITRISE D'OUVRAGE

Monsieur le Président de l’association « La PêcheLire »

182 rue de Pornichet – 44600 Saint-Nazaire

Réhabilitation de la pêcherie 172 bd Albert Premier à Saint-Nazaire

---

LOT N° 3 : CABANON

REMISE DES OFFRES

Date limite de réception :

Heure limite de réception :

LOT 3    CABANON   CCTP

  - Généralités

3.1.1	Objet du marché

3.1.2	Documents techniques particuliers

3.1.3	Règles de calcul

3.1.4	Études techniques

3.1.5	Sujétions particulières de mise en oeuvre

3.1.6	DOE

  - Description des ouvrages

3.2.1	Solivage en bois massif autoclavé classe IV

3.2.2	Plancher intérieur en bois massif

3.2.3	Sous-face de plancher en pin autoclavé classe IV

3.2.4	Murs verticaux à ossature bois

3.2.5	Menuiseries

3.2.6	Charpente de toiture

3.2.7	Platelage en bois composite

3.2.8	Sujétions diverses

# CABANON

## Généralités

### Objet du marché

Le présent C.C.T.P. a pour objet la description des travaux du système constructif à ossature bois constitutif du cabanon pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la pêcherie du 172 Boulevard Albert Ier à Saint-Nazaire (44600).

### Documents techniques particuliers

L'ensemble des travaux énumérés au présent lot devra impérativement être conforme aux normes et règles en vigueur le jour de la soumission, en particulier :

- DTU 31.1 Charpentes et escaliers en bois

- DTU 31.2 Constructions de maisons et bâtiments à ossature bois

- DTU 41.1 Revêtements extérieurs en bois

- DTU 36.1 Menuiseries en bois

- Normes NF EN 50.100, NF EN

- Avis Techniques du CSTB

- Agréments Techniques Européens

### Règles de calcul

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux normes de calcul en vigueur au jour de la soumission, en particulier:

- NF EN 1990 et annexes nationales  « Eurocodes structuraux – Eurocode : Bases de calcul des structures »

- NF EN 1991 et annexes nationales « Eurocodes structuraux – Eurocode 1 : Actions sur les structures »

- NF EN 1995 et annexe nationales « Eurocodes structuraux – Eurocode 5 : Conception  et calcul des structures en bois »

### Études techniques

Pour la consultation, les plans fournis définissent le principe constructif adopté et éventuellement un prédimensionnement des pièces principales.

Il appartient à l’entrepreneur de déterminer en fonction des ses fabrications, les dimensions définitives.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du marché, l’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

- l’ensemble des plans d’exécution et notes de calcul.

- la justification des principaux assemblages.

Ces plans devront être validés par le maître d’œuvre avant toute mise en œuvre.

### Sujétions particulières de mise en oeuvre

L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que le cabanon devra être intégralement pré-assemblé sur la plateforme de chantier destinée à cet effet, afin de pouvoir ensuite être levé et posé d'une seule pièce sur la structure métallique support.

### DOE

L’entreprise devra remettre au maître d’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant la réception des travaux. Ce dossier comportera tous les documents concernant le cabanon, plans, notices techniques, surcharges acceptées, entretien à prévoir…

## Description des ouvrages

### Solivage en bois massif autoclavé classe IV

- Solives en pin autoclavé classe IV, y compris entretoises, fixées par boulonnage sur les cornières acier de la structure principale, sujétion de fixation à définir.

- Section et entraxe à définir par l'entreprise

- Classe de structure C24

- Boulonnerie à la charge du présent lot

Localisation : Totalité du plancher, y compris porte-à faux support du balcon

### Plancher intérieur en bois massif

- Plancher en lames de sapin massif épaisseur 27 mm vissées sur les solives

- Interposition d'un film étanche type pare-pluie destiné à prévenir les rejaillissements d'eau de mer

- Jeux de retrait à prévoir par l'entreprise

- Traitement classe 2

- Classe de structure C24

Localisation : Plancher intérieur du cabanon, hors balcon.

### Sous-face de plancher en pin autoclavé classe IV

- Sous-face en lames de pin autoclavé classe IV, massif épaisseur mini 22 mm vissées en sous-face des les solives

- Jeux de retrait à prévoir par l'entreprise

- Traitement classe 2

- Classe de structure C24

Localisation : Plancher du cabanon, hors balcon.

### Murs verticaux à ossature bois

- Murs à ossature bois conformes aux dispositions du DTU 31.2, fixés sur le solivage, et comportant de l'intérieur vers l'extérieur :

  - Revêtement intérieur en lames de sapin rabotées 4 faces posées à joint ouvert avec interposition d'un feutre noir. Aspect définitif à soumettre au Maître d'Ouvrage.

  - Montants verticaux, lisses hautes et basse et précadres de menuiseries en sapin massif de 45x145 mm

  - Film pare-vapeur fixé sur les montants

  - Isolation de type ouate de cellulose entre montants

  - Voile travaillant extérieur de type OSB3 épaisseur minimale 10 mm

  - Film pare-pluie

  - Bardage extérieur vertical à recouvrement en pin autoclavé classe III, y compris tasseaux, fixation par pointes inox.

Localisation : Murs verticaux du cabanon

### Menuiseries

- Baies vitrées coulissantes sur rail inox en galandage. Ouverture 2000 mm

- Châssis fixe coté sud. Dimensions à adapter suivant ossature. Disposé en partie haute de la face. Dimensions mini 1500x500 mm.

### Charpente de toiture

- Charpente de couverture de composition similaire à celle des murs verticaux, fixée sur ces derniers et comportant, de l'intérieur vers l'extérieur :

  - Revêtement intérieur en lames de sapin rabotées 4 faces posées à joint ouvert avec interposition d'un feutre noir. Aspect définitif à soumettre au Maître d'Ouvrage.

  - Chevrons en sapin massif de 45x145 mm formant caissons, sujétions de fixation sur les murs verticaux à définir

  - Film pare-vapeur fixé sur les chevrons

  - Isolation de type ouate de cellulose entre montants

  - Voile travaillant extérieur de type OSB3 épaisseur minimale 10 mm

  - Film pare-pluie

  - Tasseaux horizontaux supports de couverture en bac acier.

  - Couverture bac acier type Hacierco 3.333.39 T fixée sur tasseaux horizontaux.

Localisation : Toiture du cabanon

### Platelage en bois composite

- Platelage extérieur en bois composite de type Geolam ou équivalent, posé suivant prescriptions techniques du fabricant

- Profil définitif à soumettre au Maître d'Ouvrage

Localisation : Passerelle d'accès et balcon du cabanon

### Sujétions diverses

Points d'ancrage des tirants et de la perche suivant plans.