MARCHE PRIVÉ de TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MAITRISE D'OUVRAGE

Monsieur le Président de l’association « La PêcheLire »

182 rue de Pornichet – 44600 Saint-Nazaire

Réhabilitation de la pêcherie 172 bd Albert Premier à Saint-Nazaire

| LOT N° 4 : ECHAFAUDAGE |  |
| --- | --- |

REMISE DES OFFRES

Date limite de réception :

Heure limite de réception :

LOT 4    SUPPORTS D’ECHAFAUDAGE   CCTP

1 - GENERALITES

1.1 Objet du marché

1.2 DOE (dossier des ouvrages exécutés)

2 – SUPPORTS

2.1 Dimensions

2.2 Ossature métallique

2.3 Plancher d’échafaudage

2.4 Gardes corps

2.5 Traitement de finition

1 – GENERALITES

1.1 Objet du marché

L’association La Pêchelire,  réalise dans le cadre de la réhabilitation d’une pêcherie à vocation patrimoniale et culturelle, un échafaudage de couronnement de la structure porteuse.

.Ce présent lot comprend l’ensemble des prestations pour réaliser et mettre en place les support de cet échafaudage

1.2 DOE (dossier des ouvrages exécutés)

L’entreprise devra remettre au maître d’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant la réception des travaux. Ce dossier comportera tous les documents concernant les supports, plans, notices techniques, surcharges acceptées, entretien à prévoir…

2 - SUPPORTS

2.1 Dimensions

La structure support est composée de trois ossatures treillis, chacune d’un encombrement de 1000x1000 mm environs.

Elle est démontable et chaque sous-ensemble sera mécano soudé

2.2 Ossature métallique

Les ossatures treillis sont réalisée avec des tubes carrés de 40x40x3,2.

Les tubes d’accrochage des passerelles ont un diamètre extérieur maxi. de 49 mm (dimension des crochets d’extrémité)

2.3 Plancher d’échafaudage

Ce sont des passerelles de type FORTAL en aluminium de 3 ou 4 m de portée et 570 mm de largeur.

Passerelle FORTAL tout alu - montants 170mm - portée 3m - largeur 570 mm - poids 34,9 Kg - charge adm centrée 1200Kg - charge totale répartie 2350Kg - charge répartie 1398Kg/m²

Passerelle FORTAL tout alu - montants 170mm - portée 4m - largeur 570 mm - poids 44,8 Kg - charge adm centrée 890Kg - charge totale répartie 1779Kg - charge répartie 794Kg/m²

Garde corps tube alu diam. 49mm

2.4 Gardes corps

La hauteur des gardes corps sera de 1,10m par rapport au platelage bois des supports d’angle.

2.5 Traitement de finition

Pour toutes les parties métalliques :

- sablage SA 3 des fers

- schoopage au zinc alu

- 1 couche de peinture phosphate

- 1 couche de peinture polyurethane à la teinte