SCHEMA DE COMPREHENSION DE LA SITUATION DE TRAVAIL

## DETERMINANTS OPERATEUR

(ce qui caractérise l’opérateur)

### DETERMINANTS ENTREPRISE

(ce que l’entreprise met à disposition de l’opérateur)

Homme, 49 ans, 1,75m 69 kg

Agent chargé de le reprographie

Ancienneté Éducation Nationale depuis 1993

Ancienneté poste depuis 2004

Apprécie la communication, autonomie.

LEGT Réaumur – 983 élèves – 200 personnels

Local reprographie 30m2 avec porte trop petite

Photocopieuses

Local stockage avec racks (h=2,5m)

Escabeau

Palettes de cartons de papier (1 par jour = 50 cartons A4 – 1 carton = 12kgs)

Transpalette manuel

Petit matériel de reprographie

Chaussures de sécurité

Horaires de travail : 7h30 à 16h00 avec une pause de 30 mn le midi

TRAVAIL PRESCRIT

-

Ranger les cartons de papier sur les racks de       stockage

# TRAVAIL REEL

Tâches réelles

Activités réelles

1-se déplace vers la palette1-marche sans charge sur 10m

2-saisit un carton 2-dos courbé, bras tendus, flexion des jambes

3-se déplace vers rack 3-marche debout bras tendus le long du corps avec charge sur 10m

4-monte sur escabeau4-carton sous bras droit, flexion

des jambes, main gauche pour se tenir à l’escabeau

5-dépose carton sur rack5-bascule le carton par mouvement des épaules, dos en arrière, deux bras tendus au-dessus des épaules

6-pousse le carton6-bras tendus au-dessus des épaules, dos en arrière

7-descend de l'escabeau7-flexion des jambes

8-se déplace vers la palette8-marche sans charge sur 10m

EFFETS SUR L’OPERATEUR

#### EFFETS SUR L’ENTREPRISE

AT, MP

Absentéisme

Service reprographie perturbé (pas de remplacement possible)

Travail de qualité par ce poste dédié à la reprographie

Douleurs au dos

Douleurs épaules

Satisfait des relations avec les élèves et le personnel