| BOINEAU, PHILIPPE | Lycée Aristide Briand Saint Nazaire 44600 |  | Éric DERAMÉ |
| --- | --- | --- | --- |

| GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | A remplir pour l’exercice B |  |  |  | Pour l’exercice C |  |  | Pour | l’exercice D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Estimation |  | Evaluation | Mesures de |  | Mesures de |
| Numéro | danger | Situation | Evénement | Dommage | du risque |  | du risque | prévention |  | prévention |
| De la vidéo |  | dangereuse (opérateur + | dangereux | (lésion, atteinte à | Gravité | Probabilité. | Priorités | existantes |  | à proposer |
|  | (cause) | cause) |  | la santé) | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 3 |  |  |  |
| SITUATION 1 | Zone de circulation encombrée | L’opérateur se déplace dans une zone encombrée | La personne s’entrave dans un chariot | Contusions | 1 | 3 | 3 | PC : PI : sans A/F : aucune |  | I : stocker les cartons sur étagère PC : Balisage de la zone de dépôt des cartons PI : A/F : sensibiliser les opérateurs - stationnement temporaire – Entreposage non autorisé |
| SITUATION 2 | Lame de ciseaux | L’opératrice utilise la lame de ciseaux Pour ouvrir le carton | La lame ripe | Coupure | 2 | 3 | 2 | PC : une paire de ciseaux PI : A/F : |  | I : carton à ouverture facile PC : cutter à lame rétractable PI : porter des gants A/F : Formation au geste et picto coupure |
| SITUATION 8 | Un produit chimique corrosif | L’opérateur nettoie avec un produit chimique corrosif à main nue | Contact produit avec les mains | brulure | 2 | 2 | 3 | PC : PI : Blouse A/F : |  | I : produit non corrosif PC : poste de nettoyage PI : porter des lunettes et des gants A/F : affiche / produit chimiques |
| Application professionnelle | Les rapports de contraste hors de la plage conseillée | Travail intensif de l’opérateur devant un écran de PC avec des rapports de contraste hors de la plage conseillée | La personne fatigue sa vue | Lésions oculaire | 1 | 4 | 3 | PC : PI : A/F : |  | I : réglages du logiciel PC : PI : réglage de son poste A/F : doc. En ligne et séance de travaux pratiques |
| CAO en Bureau d’études |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |