BTS 2004 Question n°2

## A/  Effort maximum dans un boulon (effort appliqué sur l’assemblage par boulon : V2 )

Stratégie n°1 : résolution d’un problème de statique.

1/ Isolez le gousset.

2/ Modélisez-le par une barre.

3/ Reportez les actions des tirants

4/ Modélisez les réactions des boulons en faisant l’hypothèse d’une équirépartition des actions sur X (adaptation plastique)

| Les inconnues X1 ; X2 ; Y1 ; Y2 sont orientées positivement par défaut. | Calcul de l’excentrement e : e = 110tg15° - 50/2 = 4,47 mm Mise en équation Principe fondamental de la statique appliqué au gousset au point 1. /X X1 + X2 - 2400 sin15° = 0 avec X1 = X2 /Y Y1 + Y2 + 2400 cos15° + 3100 = 0 /Zen 1 Y2 . 50 – 2400 cos15° . e + 3100 . 50/2 = 0 Résolution X1 = X2 = 310,58 daN Y2 = [2400 cos15° . e - 3100 . 50/2] 1/50 = -1342,75 daN Y1 = 1342,75 - 2400 cos15° - 3100 = - 4075,47 daN Résultats X1 = X2 = 310,58 daN →; Y2 = 1342,75 daN ↓ Y1 = 4075,47 daN ↓. |
| --- | --- |

Effort par boulon exercé sur l’assemblage : maximum dans le boulon n° 1

V2 = √(310,58 ² + 4075,47 ²) = 4087,28 daN        V2 = 4087,28 daN

Stratégie n°2 : variante

1/ Isolez un élément de la chape coté poutre

2/ Modélisez-le par un ensemble de barres.

3/ Reportez les actions des tirants au point d’épure.

Attention chaque élément de la chape reçoit la moitié des actions

4/ Modélisez les réactions des boulons en faisant l’hypothèse d’une équirépartition des actions sur X (adaptation plastique)

| Mise en équation Principe fondamental de la statique appliqué à l’élément au point 1. /X X1 + X2 - 1200 sin15° = 0 /Y Y1 + Y2 + 1200 cos15° + 1550 = 0 /Zen 1 Y2 . 50 +[1200 cos15°+ 1550 ]. 50/2 - 1200 sin15°. 110 = 0 | Résolution X1 = X2 = 155,29 daN Y2 = {-[1200 cos15° + 1550 ]. 50/2 + 1200 sin15°. 110 }1/50 = -671,27 daN Y1 = -671,27 - 1200 cos15° - 1550 = -2037,84 daN Résultats X1 = X2 = 155,29 daN →; Y2 = 671,27 daN ↓ Y1 = 2037,84 daN ↑. |
| --- | --- |

V1  effort exercé sur un boulon par une pièce d’épaisseur t : maximum dans le boulon n° 1

V1 = √(155,29 ² + 2037,84 ²) = 2043,74 daN        V1 = 2043,74 daN

Stratégie n°3 : Appliquez la norme NFP 22-460 Art. 6.4.1.1

|  | Mcdr = Q.e ; Ncdr = N ; Qcdr = Q Boulon n°1 Q11R = Mcdr √(x²1 + y²1) / (x²i + y²i) = 1200sin15°.110.√(0² + 25²) / [(0+25²)+(0+25²)] = 683,28 daN Q12R = Q/n = 1200sin15° / 2 = 155,29 daN Q13R = N/n = (1200cos15°+1550) / 2 = 1354,55 daN |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Graphiquement : V1 = 2039 daN max erreur% = 0,23 % |

## B/  Vérifications :

1/ Résistance du boulon.

| 1,54V2/(mAs) < red avec m = 2 plans de cisaillement ou bien 1,54V1/As < red dans un seul plan de cisaillement | (N) mm² Soit 1,54. 20390 / 84,3 = 372,5 MPa 372,5 MPa < red (6.8) = 410 MPa vérifié fu = 90,85 % |
| --- | --- |

Pression diamétrale :

Epaisseur de la chape : 4mm  effort V1 ;    épaisseur du gousset : 8mm  effort V2 = 2. V1.  Le matériau étant le même (S 235), la vérification dans l’un des deux organes et suffisante.

Coté gousset :  V2  /dt  = 4087,28  / (12.8) = 425,75 MPa        V2  /dt  = 425,75 MPa  << 3. e    vérifié.

fu = 60,4 %

Dispositions constructives

|  | NFP 22-430 Art. 5.1.1 à 6 dtr = 14mm Entraxe des boulons : 3. dtr = 42 < 50 = s < 7 dtr = 98 Pince longitudinale : a// = 21 > sup { 1,5. dtr = 21 ; 0,8V1/te = 17,35 } Non acceptable si l’on tient compte de la tolérance de localisation sur le perçage NFP 22-431 Art. 3.2.2 tolérance = 1 mm |
| --- | --- |

2/ Résistance de la chape.

En valeur absolue (sans se poser le problème du signe), le moment au centre de l’assemblage Mcdr

et égal au moment de flexion M , l’effort de traction Ncdr à l’effort normal N et le cisaillement Qcdr  à l’effort tranchant (négligé).

Contrainte normale maximale de flexion : 2 =  Mf / (Imax / v)

| Calcul de la grande inertie : Imax = 4x(21+21+50)3/12 – 2x( 4x143 /12 + (4x14)x25² = 187733,33 mm4 v = h/2 = 92/2 = 46 mm alors Imax/v = 4081,15 mm3 | Schéma de calcul |
| --- | --- |

(N)

2 =  Mf / (Imax / v) =  12000 sin15°.110 / 4081,15  =  83,71 MPa                                                     2 = 83,71 MPa

(N)                    (N)

Contrainte normale de traction :  1 =  N / Aefficace = (12000 cos15° + 15500) / [4x92 -2x(14x4)]     1 = 105,82 MPa

Résistance élastique de la pièce (cm66):            1 + 2 = 189,53 MPa < 235 MPa  Vérifiée.     fu = 80,6 %

## C/ Conclusion :         fu  Pdiam = 60 %  <  fu  Section  = 80 %  < fu  = 90 %  Boulon

## Assemblage homogène mais dangereux, la rupture des boulons précède la plastification de la pièce.