BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Constructions Métalliques

SESSION 2013

E4 : Analyse et Calcul des structures

U4.2 Note de calculs

Contenu du dossier

Page de garde (intitulé du sujet):		Page 1/15

Questionnaire :					Pages 2/15 à 8/15

Documents réponses :				Pages 9/15 à 11/15

Annexes :					Pages 12/15 et 15/15

Nombre total de pages : 			15 pages A4

Barème indicatif

Partie 1 : 6 points				Partie 3 : 4 points

Partie 2 : 6 points				Partie 4 : 4 points

Recommandations

Le dossier technique d’étude est commun aux épreuves E4 et E5

Documents autorisés :

- Fascicule Eurocodes BTS (aucune annotation admise)

- Règlements ou extraits de règlements en vigueur : EN 1990, EN 1991 et EN 1993.

- Catalogues de profilés

Partie 1 : Etude des actions climatiques

1.1 – Actions dues à la neige

Question n°1

Déterminez la (les) valeur(s) de la charge de neige à prendre en compte au sol.

Question n°2

Etablissez les différentes répartitions de neige à prendre en compte sur la couverture.

Vous représenterez les charges de neige surfaciques sur le document réponse DR1 dans les différents cas.

1.2 – Actions dues au vent

Pour l'étude de vent, on adopte le modèle simplifié suivant

Question n°3

Déterminez la valeur de la pression dynamique de pointe qpz

Question n°4

Montrez que l'action du vent sur le bâtiment peut être déterminée selon l'article 7.2 de l'EN 1991-1-4 malgré la présence d'ouvertures importantes sur deux faces.

Question n°5

Après avoir défini les différentes zones et précisé les articles de l'EC1 utilisés pour chacune des parois, déterminez les coefficients de pression extérieure cpe,10 pour un vent W0° normal au long-pan file A puis reportez les résultats sur le document réponse DR2.

Dans cette question, la valeur de l'angle de pente des versants pourra être arrondie à la valeur la plus proche figurant dans les tableaux pour éviter les calculs d'interpolation.

Question n°6

Montrez que le pignon file 3 peut être considéré comme une face dominante.

Question n°7

Déterminez alors le coefficient de pression intérieure cpi pour un vent W0° normal au long-pan file A.

Au besoin, on retiendra pour la face dominante une valeur de cpe,10 égale à la moyenne pondérée des coefficients de pression extérieure au niveau des ouvertures de cette face.

Partie 2 : Etude d'une panne

Dans cette partie, on considère la combinaison d'actions charges permanentes + neige.

La continuité des bacs acier de couverture au droit des pannes intermédiaires ne sera pas prise en compte.

2.1 – Descente de charges et combinaison d'actions

Question n°8

Après avoir indiqué la valeur du poids propre surfacique de la couverture (annexe 1 du dossier technique d'étude), calculez la charge permanente linéique s'exerçant sur les pannes intermédiaires (milieu de versant). Le poids propre de la panne sera pris en compte.

Question n°9

La charge de neige surfacique moyenne au droit de la panne intermédiaire d'un versant de la noue est estimée à 0,575 kN/m² de surface projetée dans le cas S2. Calculez la charge linéique correspondante s'exerçant sur la panne.

Question n°10

Donnez l'expression de la combinaison d'actions charges permanentes + neige S2 à prendre en compte à l'état limite ultime pour la vérification de la panne. Quelle est la valeur de la charge linéique correspondante.

Question n°11

A quel type de sollicitation les pannes sont-elles soumises sous cette combinaison d'actions ?

2.2 – Etat limite de service

La charge verticale linéique s'exerçant sur la panne intermédiaire d'un versant de la noue sous la combinaison d'actions G + S2 a pour valeur :	p=1,680 kN/m

Cette valeur intègre le poids propre de la panne.

Question n°12

Calculez les composantes py et pz de la charge répartie p suivant les axes principaux d'inertie y et z de la panne.

Question n°13

Les pannes étant isostatiques (discontinues sur le portique file 2), calculez le moment quadratique minimal Iy nécessaire pour que la condition de flèche wz,max≤L200 soit respectée. Le choix de la section IPE 160 satisfait-il cette condition ? Peut-on réduire la section vis-à-vis de ce critère ?

| Rappel : expression de la flèche d'une poutre sur deux appuis soumise à une charge répartie uniforme |  |
| --- | --- |
|  | w=5⋅p⋅l4384⋅E⋅I |

Question n°14

La condition de flèche wy,max≤L200 dans le plan du versant est elle vérifiée avec le profil IPE 160 ? Sinon, quelle solution peut-on adopter ? Faites un schéma.

Question n°15

Si l'on réalisait les pannes en profil creux carré ou rectangulaire à choisir parmi ceux définis en annexe 1, quelle serait la section minimale (profil le plus léger) satisfaisant les conditions de flèche wz,max et wy,max ? En première approximation, on conservera pour ce calcul la valeur p=1,680 kN/m intégrant le poids propre de la panne initialement choisie.

Comparez le poids propre du profil creux obtenu à celui du profil IPE 160. Cette solution est-elle plus avantageuse ? Justifiez.

2.3 – Etat limite ultime

On retient finalement la section IPE 160 pour les pannes avec un dispositif pour limiter la flexion dans le plan du versant.

La charge verticale linéique s'exerçant sur la panne intermédiaire d'un versant de la noue sous la combinaison d'actions la plus défavorable a pour composantes :

pu |puy=− 1,188 kNmpuz=−2,161 kNm

Question n°16

Calculez le moment fléchissant maximal My,Ed de la panne par rapport à son axe de forte inertie.

Question n°17

Le moment fléchissant par rapport à l'axe de faible inertie est maximal dans la section médiane. Compte tenu du dispositif limitant la flexion dans le plan du versant, il a pour valeur :  Mz,Ed=1,692 kN⋅m

Il n'y a pas d'effort normal sous la combinaison d'action étudiée et l'influence de l'effort tranchant peut être négligée.

Vérifiez la résistance de la section la plus sollicitée en admettant qu'il n'y ait pas de risque de déversement.

Partie 3 : Etude du portique file 2  – exploitation d'un listing informatique

On étudie dans cette partie l'action du vent sur le pignon ouvert (file 3) qui provoque le risque de soulèvement maximal.

Le poids propre du bâtiment ayant un effet favorable vis-à-vis de cette action, la combinaison retenue à l'état limite ultime a pour expression : G+1,5⋅W−90°

Le portique le plus sollicité est celui de la file 2. En phase de pré-dimensionnement, les actions s'exerçant sur ce portique sont modélisées par des charges réparties linéiques bien qu'elles s'exercent en réalité sous forme de charges ponctuelles au droit des pannes et des lisses.

Les listings des données et des résultats de cette étude figurent respectivement en annexe 3 et en annexe 4.

Question n°18

Après avoir indiqué les numéros des nœuds et des poutres sur le schéma figurant en haut du document réponse DR3, représentez les différentes actions s'exerçant sur le portique ainsi que les actions de liaison en pied des poteaux.

Question n°19

Tracez les diagrammes d'effort tranchant et de moment fléchissant le long de ce portique sur le document réponse DR3.

Vous indiquerez la position des points d'effort tranchant nul, des éventuels extrema des courbes de moment fléchissant ainsi que les valeurs des sollicitations aux extrémités de chaque élément et aux extrema du moment fléchissant le cas échéant.

Partie 4 : Vérification d'un poteau à l'état limite ultime

On étudie un poteau d'extrémité du portique file 2 sous la combinaison d'actions pondérées charges permanentes + neige S2 en adoptant la modélisation simplifiée ci-dessous.

Le poteau est en équilibre sous les actions définies sur le schéma ci-contre.

La longueur de flambement dans le plan du portique a pour valeur : Lcr,y=12,93 m

Question n°20

Justifiez la valeur de la longueur de flambement retenue hors du plan du portique : Lcr,z=1,625 m

Question n°21

Déterminez les coefficients de flambement χy et χz

Question n°22

On donne le moment critique de déversement Mcr=176 kN⋅m

Déterminez le coefficient de déversement χLT du poteau

Question n°23

Vérifiez la stabilité du poteau au flambement et au déversement.

On donne les coefficients d'interaction : kyy=0,991	et	kzy=0,558

Document réponse DR1

Document réponse DR2

Document réponse DR3

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3 – Extrait du listing des données de l'étude du portique 2

+------------------+

|  Noeud(s) [ mm ] |

+------------------+

Noeud       x         y          Noeud      x         y

1       0.000     0.000           2     0.000  3250.000

3    5000.000  6000.000           4 10000.000  3250.000

5   15000.000  6000.000           6 20000.000  3250.000

7   20000.000     0.000           8 10000.000     0.000

+--------------------------+

|  Poutres(s)  [  mm , ° ] |

+--------------------------+

Poutre   Ori -> Ext    Orient    Sect  Mat    Long     Type

1       1      2     0.0000    11   11  3250.000    Rigide - Rigide

2       2      3     0.0000    10   11  5706.356    Rigide - Rigide

3       3      4     0.0000    10   11  5706.356    Rigide - Rigide

4       4      5     0.0000    10   11  5706.356    Rigide - Rigide

5       5      6     0.0000    10   11  5706.356    Rigide - Rigide

6       6      7     0.0000    11   11  3250.000    Rigide - Rigide

7       8      4     0.0000    11   11  3250.000    Rigide - Rigide

+-----------------------+

|  Section(s) droite(s) |

+-----------------------+

Section droite 10 :  IPE 220

Section droite 11 :  IPE 240

+-----------------------+

|  Liaison(s) nodale(s) |

+-----------------------+

Noeud 1 : dx = dy = 0

Noeud 8 : dx = dy = 0

Noeud 7 : dx = dy = 0

+----------------------+

|  Cas de charge(s)  1 |

+----------------------+

Le poids propre est pris en compte ( g = 10.00 m/s2 )

4 Charge(s) uniformément répartie(s) [ kN/m ]

Poutre 2 : px = 0.000  py = -1.032

Poutre 3 : px = 0.000  py = -1.032

Poutre 4 : px = 0.000  py = -1.032

Poutre 5 : px = 0.000  py = -1.032

+----------------------+

|  Cas de charge(s)  2 |

+----------------------+

6 Charge(s) uniformément répartie(s) [ kN/m ]

Poutre 1 : pX = 0.000  pY = 2.372    (Repère local)

Poutre 6 : pX = 0.000  pY = 4.150    (Repère local)

Poutre 2 : pX = 0.000  pY = 4.386    (Repère local)

Poutre 5 : pX = 0.000  pY = 4.386    (Repère local)

Poutre 3 : pX = 0.000  pY = 4.553    (Repère local)

Poutre 4 : pX = 0.000  pY = 4.553    (Repère local)

+-----------------------------------+

|  Combinaison(s) de cas de charges |

+-----------------------------------+

1 : 1.00 Cas 1 + 1.50 Cas 2

Annexe 4 – Extrait du listing des résultats de l'étude du portique 2

+----------------------------------+

| Action(s) de liaison [ kN   kN.m ] |

+----------------------------------+

Noeud   1  -   Rx =      -0.650   Ry =    -25.399   Mz =         0.000

Noeud   7  -   Rx =      -6.510   Ry =    -23.990   Mz =         0.000

Noeud   8  -   Rx =      -1.508   Ry =    -52.224   Mz =         0.000

+-------------------------------+

| Efforts intérieurs [ kN  kN.m ] |

+-------------------------------+

Combinaison de cas de charges 1 : 1.00 Cas 1 + 1.50 Cas 2

N = Effort normal   TY = Effort tranchant   MfZ = Moment fléchissant

ELE   ori       No        TYo       MfZo     dL(m)

ext       Ne        TYe       MfZe

1   1     25.399     -0.651     -0.000   1.024E-04

2     26.390    -12.214     20.905

2   2     23.420     17.237     20.905   2.052E-04

3     26.974    -13.843     11.221

3   3     26.136     15.367     11.221   1.984E-04

4     22.582    -17.143     16.289

4   4     24.582     17.651     21.189   2.146E-04

5     28.136    -14.860     13.225

5   5     27.616     15.804     13.225   2.104E-04

6     24.062    -15.277     11.720

6   6     24.982     13.722     11.720   9.688E-05

7     23.990     -6.510     -0.000

7   8     52.224     -1.508     -0.000   2.086E-04

4     53.216     -1.508      4.900